Arduino编程及应用开发·课程作业#4

| 姓名： | 林新杰 | 学号： | 202536210121 | 班级： | 光电251 | 日期： | 2026.9.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

【要求】

设计一个数字电压表，电压测量范围0~5V，精度不低于5%，从串口输出测量结果（数值+单位），同时按比例控制LED灯的亮度。（成绩分：4分）

技能点：模拟量输入，PWM输出，串口调试信息输出

【作业结果】

- 电路原理图(可用Fritzing、lcEDA绘制)

图1 电路原理图

- Arduino源程序(注意编程规范，包括缩进、注释、命名、分段等)

#include <Arduino.h>

void setup()

{

Serial.begin(9600);

pinMode(9, OUTPUT);

}

void loop()

{

//读取模拟输入

int x = analogRead(A0);

//换算电压值

float v = x * (5.140 / 1023.0);

//将模拟输入映射到0-255用于led亮度控制

int led = map(x, 0, 1023, 0, 255);

analogWrite(9, led);

//串口输出电压值

Serial.print("电压为：");

Serial.print(v, 3);

Serial.println("V");

delay(500);

}

3、实物连线图、运行效果实物照片、串口输出截图（2~4张）

图2 实物连线图

图3 电压校正图

图4 串口输出图

4、数据整理

| 序号 | Arduino测量值/V | 万用表值/V | 误差率/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.140 | 5.1330 | 0.136 |
| 2 | 4.130 | 4.1250 | 0.121 |
| 3 | 3.497 | 3.4970 | 0.000 |
| 4 | 2.588 | 2.5918 | 0.147 |
| 5 | 1.678 | 1.6832 | 0.309 |

5、调试体会

调试过程中，先检查电位器、LED 和 Arduino 的接线是否正确，再通过串口观察 A0 采集到的电压值。转动电位器时，测得电压能够随之变化，说明模拟输入读取正常。由于 Arduino 的实际 5V 电源电压与理论值存在偏差，因此使用万用表测量实际参考电压，并将程序中的 5V校准为5.14V，使测得电压更接近实际值。平均误差率在0.143%。