Arduino编程及应用开发·课程作业#5

| 姓名： |  | 学号： |  | 班级： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

【要求】

利用库(Libraries)，完成在OLED屏上显示姓名（拼音）、学号、当前时间，以及显示按键触发的时长。（成绩分：4分）

技能点：库的使用（OLED显示、按键去抖）、时间函数

【作业结果】

1、电路原理图(可用Fritzing、lcEDA绘制)

图1 电路原理图

2、Arduino源程序(注意编程规范，包括缩进、注释、命名、分段等)

#include <Arduino.h>

#include <Wire.h>

#include <Adafruit_GFX.h>

#include <Adafruit_SSD1306.h>

Adafruit_SSD1306 display(128, 64, &Wire, -1);

int buttonPin = 2;

int lastButtonState = HIGH;

bool buttonPressed = false;

unsigned long pressStart = 0;

unsigned long pressTime = 0;

unsigned long lastTime = 0;

// 编译时的当前时间，上传后由 millis() 每秒更新

int hour = (__TIME__[0] - '0') * 10 + (__TIME__[1] - '0');

int minute = (__TIME__[3] - '0') * 10 + (__TIME__[4] - '0');

int second = (__TIME__[6] - '0') * 10 + (__TIME__[7] - '0');

void setup() {

pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);

display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);

}

void loop() {

int buttonState = digitalRead(buttonPin);

// 每秒更新时间

if (millis() - lastTime >= 1000) {

lastTime += 1000;

second++;

if (second >= 60) {

second = 0;

minute++;

}

if (minute >= 60) {

minute = 0;

hour++;

}

if (hour >= 24) {

hour = 0;

}

}

// 按键去抖

if (buttonState != lastButtonState) {

delay(20);

buttonState = digitalRead(buttonPin);

}

// 按下时开始计时，松开时保存按键时长

if (buttonState == LOW && !buttonPressed) {

pressStart = millis();

buttonPressed = true;

}

if (buttonState == HIGH && buttonPressed) {

pressTime = millis() - pressStart;

buttonPressed = false;

}

lastButtonState = buttonState;

// OLED 显示

display.clearDisplay();

display.setTextSize(1);

display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

display.setCursor(0, 0);

display.println("Name: Lin Xinjie");

display.println("ID: 202536210121");

display.print("Time: ");

if (hour < 10) display.print("0");

display.print(hour);

display.print(":");

if (minute < 10) display.print("0");

display.print(minute);

display.print(":");

if (second < 10) display.print("0");

display.println(second);

display.print("Press: ");

if (buttonPressed) {

display.print(millis() - pressStart);

} else {

display.print(pressTime);

}

display.println(" ms");

display.display();

delay(30);

}

- 实物连线图、运行效果实物照片（2~4张）

图2 实物连线图

图3运行实物图

4、调试体会

调试过程中，我先检查了 OLED 显示、按键输入和时间更新是否正常。对于要求的显示实时时间，我使用了 AI 辅助，理解了编译时间的获取方式和每秒更新时间的实现原理。此次实验让我熟悉了 OLED 显示、按键输入以及 Arduino 时间计数的基本方法