《Arduino编程及应用开发》课程报告

题    目：      基于Arduino的光电循迹小车

学    院：       物理与电子信息工程学院

专    业：         光电信息科学与工程

学生姓名： 学生1、  学生2、 学生3

学    号： 学号1、学号2、学号3

完成时间：        2026 年 9 月 11 日

成    绩：

电工电子实验教学中心

撰写提纲：

目录

正文

1. 设计任务与要求

2. 硬件设计：系统框图，并描述各主要模块的功能和工作原理、电路设计、电路原理图、参数计算等

3. 软件设计：系统主流程图，主要模块编程思路，关键源程序

4. 系统调试：描述主要的调试过程

5. 实验结果：功能列表及完成情况，小组分工情况，实物照片（静态和工作中的照片，多张）

6. 总结：心得和体会，每个组员独立写

7. 课程建议：

附录

完整源程序

注意事项：

（1）图要有“图注”，如“图1 基于Arduino的光电循迹小车系统框图”，在图的下面；表格要有“表注”，在表格上方，具体格式可参考教材。

（2）如有参考文献，请按序在正文后面列出，并标注到正文中。

目    录

1. 设计任务与要求	2

1.1 设计任务	2

1.2 设计要求	2

2. 硬件设计	2

2.1 系统总体设计	2

2.2 车体机械结构设计	3

2.3 Arduino主控模块	3

2.4 电机驱动模块	3

2.5 红外光电检测模块	4

2.6 OLED显示模块	4

2.7 电源模块	4

2.8 拓展功能模块	5

2.9 电路原理图	5

3. 软件设计	5

3.1 系统主流程	5

3.2 主要模块编程思路	6

3.3 关键源程序	6

4. 系统调试	6

4.1 分步测试	6

4.2 整体调试	6

4.3 调试要点与问题处理	7

5. 实验结果	7

5.1 功能实现情况	7

5.2 小组分工	7

5.3 实物照片	8

6. 总结	8

7. 课程建议	8

参考文献	8

附录	8

附录A  完整源程序	8

附录B  分步测试程序	8

1. 设计任务与要求

1.1 设计任务

设计一辆光电循迹小车：以Arduino为控制器，采用光电原理检测路径，按下启动按键后小车从发车区出发，经过起始线沿着黑线自主行走1圈（3分钟内完成），再次到达起始线后自动停下，用OLED显示运行所用的时间。本设计由2人一组协作完成。

1.2 设计要求

基本任务：以 Arduino 为控制器，采用红外光电原理检测路径。按下启动按键后小车从发车区出发，经过起始线后沿黑线自主行走 1 圈（3 分钟内完成），再次到达起始线时自动停下，并用 OLED 显示运行所用的时间。

发挥功能：在完成基本任务的基础上，根据所学知识可拓展其它功能，如指示灯、蜂鸣器、红外遥控、蓝牙、显示即时速度、时钟、手机APP控制与互动等。

2. 硬件设计

2.1 系统总体设计

系统以 Arduino UNO 控制器为核心，由电源模块、红外光电检测模块（左/右）、MX1508 电机驱动模块、直流减速电机（左/右）、启动按键、OLED 显示模块以及拓展功能模块（蜂鸣器、指示灯）等组成。系统框图如图 1 所示。

图1  基于Arduino的光电循迹小车系统框图

系统工作原理为：电源模块为整车供电（实地测试时用充电宝经 USB 口给 Arduino 供电，电机驱动模块的电源同样取自扩展板的 5 V 与 GND）；左右两路红外光电检测模块实时检测小车与黑线的相对位置，把随反射光强变化的模拟电压分别送给 Arduino 的 A0、A1 两个 ADC 引脚；Arduino 把每个引脚的读数与标定阈值比较，得到“压到黑线 / 没压到黑线”两种状态，再把左右两路的状态组合成“线偏左、线偏右、居中或压起始线”三种情况，通过电机驱动模块调节左右两个电机的 PWM 占空比，以差速方式转向，使小车沿黑线行驶；启动按键用于启动小车，计时从压到起始线的那一刻开始；OLED 用于显示运行时间与 3 分钟进度条；拓展功能模块（蜂鸣器、指示灯）给出声音和灯光提示。

2.2 车体机械结构设计

车体采用 3 轮车模底盘，由两个直流减速电机驱动的主动轮和一个万向轮构成。直流减速电机自带减速齿轮箱，输出扭矩大，可满足小车循迹行驶的驱动需求。底盘预留了安装孔位，需要按照图纸自行拼装。两个光电检测管安装在车体前部、黑线的左右两侧，安装高度按课程课件建议控制在离地 5～10 mm：太高则反射光弱、黑白压差变小，太低容易蹭到地面。小车车体实物如图 2 所示。

【此处插入图2：小车车体实物照片（请粘贴实拍照片）】

图2  小车车体实物图

2.3 Arduino主控模块

选用 Arduino UNO 开发板作为主控制器，负责光电信号的采集与判断、电机 PWM 输出控制、按键检测、OLED 显示以及运行计时。Arduino UNO 基于 ATmega328P 单片机，工作电压 5 V，提供 14 路数字 I/O、6 路 10 位 ADC、6 路 PWM 输出和 1 路 I²C 接口，Flash 32 KB、SRAM 2 KB，能够满足本设计的控制需求。本设计在 UNO 上叠插了一块传感器扩展板，光电检测、按键、蜂鸣器和指示灯都经扩展板引出，实际接线以表 1 为准。各功能模块的引脚分配如表 1 所示。

表1  Arduino引脚分配表

| 功能模块 | Arduino引脚 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 左光电传感器 | A0 | 模拟输出，实测：黑线读数大、白底读数小 |
| 右光电传感器 | A1 | 同上 |
| OLED SDA | A4 | I²C 数据线 |
| OLED SCL（SCK） | A5 | I²C 时钟线，屏幕地址 0x3C |
| 左轮电机 前进 / 反向 | D6 / D7 | MX1508 的 MOTOR-A（左轮），D6 出 PWM 调速，D7 保持低电平 |
| 右轮电机 前进 / 反向 | D8 / D9 | MX1508 的 MOTOR-B（右轮），D8 出 PWM 调速，D9 保持低电平 |
| 启动按键 S1 | D2 | 扩展板自带下拉电阻，松开为低电平，按下为高电平 |
| 蜂鸣器 BUZ | D10 | tone() 驱动，用于倒计时与到线提示音 |
| 指示灯 LED1 | D12 | 状态指示灯 |
| 指示灯 LED2 | D11 | 运行指示灯 |
| 电机驱动电源 | VM / GND | VM 要单独接电源（电池盒或充电宝），不要接 5 V 或 3.3 V，见 2.7 节 |

2.4 电机驱动模块

电机驱动采用 MX1508 双 H 桥直流电机驱动模块，支持两路电机正反转与 PWM 调速，工作电压 2～10 V，单路持续电流约 1.5 A、峰值可达 2.5 A，可以直接由 5 V 电源驱动本设计的两个直流减速电机。Arduino 通过 IN1～IN4 四个逻辑输入端控制两个电机的方向与转速：每个电机占用两个输入脚，其中一个输入 PWM 占空比用于调速，另一个保持低电平用于确定转向。本项目实测 MOTOR-A（IN1/IN2）驱动左轮，MOTOR-B（IN3/IN4）驱动右轮，分别对应引脚 D5/D6 与 D9/D10。电机驱动模块接线如图 3 所示。

图3  电机驱动模块接线图

转弯用的是“内侧轮反转、外侧轮前进”的办法，车身几乎能原地转，转弯半径最小。内侧轮反转多快由 speedBack 控制。这里有个麻烦：换向那一瞬间电流最大，因为电机要穿过零点重新克服静摩擦，堵转电流是平时的好几倍，容易把电压拉下去，实测数据见 2.7 节。如果转弯时小车会停一下，可以把 speedBack 改成 0，让内侧轮只停住不反转，代价是转得没那么利索。

2.5 红外光电检测模块

红外光电检测模块由红外发射管和红外接收管组成，用于检测小车相对黑线的位置。红外发射管选用 IR333 红外发光二极管，中心波长 940 nm，正向电流 IF = 20 mA 时正向压降 VF ≈ 1.2 V；红外接收管选用 PT334 光敏三极管。当红外光照射到白色地面时反射较强，接收管导通程度较高；照射到黑线时反射较弱，接收管导通程度较低，接收端的输出电压随之变化。Arduino 通过 ADC 读取该电压并与标定阈值比较，即可判断该侧是否压到黑线。检测电路原理如图 4 所示：发射端由限流电阻 R1 与红外发射管串联后接电源；接收端由光敏三极管与负载电阻 R2 组成，输出接 Arduino 的 ADC 引脚。

图4  红外光电检测电路原理图

本设计实际使用的是传感器扩展板上集成的两路光电检测电路，其原理与图 4 一致，输出为随反射光强变化的模拟电压，分别接到 A0、A1 两个 ADC 引脚（实测扩展板丝印标注的左右与实际方向相反，程序中已按实测结果写定）。上电后用分步测试程序连续读取 20 组 ADC 值进行标定：黑线上的读数在 915～949 之间，白底上的读数在 705～762 之间。两组数据没有重叠，取中间值 840 作为阈值，两侧余量都在 75 以上，判断可靠。需要注意的是，本设计采用“夹线”安装方式：两个光电检测管分别位于黑线的左右两侧，正常情况下两路都压在白色地面上，黑线夹在两者中间。

参数计算：发射端限流电阻按红外发射管的工作电流确定。取电源电压 VCC = 5 V，发射管 VF = 1.2 V（IF = 20 mA 时），则 R1 = (VCC − VF) / IF = (5 − 1.2) / 0.02 = 190 Ω，取标称值 180 Ω 或 220 Ω。取 180 Ω 时 IF ≈ 21.1 mA，略超 20 mA，长时间工作建议用 220 Ω（IF ≈ 17.3 mA），发热小、寿命长。接收端负载电阻 R2 把光电流转换为电压信号，其取值直接决定黑白压差与检测灵敏度，典型取 10 kΩ。调试时若白底读数降不下来（例如一直在 400 以上），说明接收管没有充分饱和，应把 R2 换小（4.7 kΩ 或 2.2 kΩ）；若黑线读数上不去，多半是发射管与接收管之间漏光，需要加装黑色隔光套管，否则发射管的光会不经地面反射直接串到接收管，黑线与白底的读数会一样，怎么调阈值都没有用。更省事的做法是把 R2 换成 20 kΩ 电位器，现场调一次即可，不必反复焊拆。

2.6 OLED显示模块

OLED 选用 I²C 接口的 0.96 英寸显示屏（GND、VCC、SCL、SDA 四个引脚），驱动芯片为 SSD1306，分辨率 128×64，I²C 地址为 0x3C（个别模块为 0x3D）。其中 SCL 接 Arduino 的 A5 引脚，SDA 接 A4 引脚，通过 I²C 总线与主控通信。显示屏用于显示待机提示、3-2-1 倒计时、运行中的用时（MM:SS.CC 大字号）与 3 分钟进度条，以及最终成绩画面。编程时有两个必须注意的问题：其一，128×64 的屏幕在库内部要申请 1024 字节显存，而 UNO 只有 2048 字节 SRAM，因此程序中所有字符串都写成 F("...") 放在 Flash 里，否则显存申请失败会导致屏幕全黑，而且编译器不会给出任何警告；其二，每刷新一屏要向 I²C 发送约 1024 字节，耗时约 23 ms，这段时间电机收不到新的控制指令，属于“控制盲区”，所以刷新周期取 250 ms，把盲区占比控制在 10% 左右。

2.7 电源模块

Arduino 用充电宝经 USB 供电，电机驱动模块的电源一开始也是从扩展板的 5 V 和 GND 上取的，两边共地。后来实测发现这样接不行：电机一转，5 V 就被拉到 2.2 V 左右（用单片机内部 1.1 V 基准反推出来的），低于 ATmega328P 的 2.7 V 欠压阈值，单片机会复位，小车就“冲一步就停”，屏幕回到待机画面。查下来是 UNO 的 5 V 上串着一颗 500 mA 自恢复保险丝，两个电机启动时的电流超了；3.3 V 引脚更只有约 50 mA，更带不动。正确接法是把电机电源 VM 单独接到电池盒或充电宝，Arduino 只走 USB，两边共地，VM 和 GND 之间再并一只 470 µF 电解电容吸收换向尖峰。软件上把占空比调小也能减轻一些。

2.8 拓展功能模块

为完成发挥功能，本设计选用了蜂鸣器、指示灯和独立按键三类器件，另外把串口也作为调试手段使用；蓝牙模块与红外遥控模块本次未选用。拓展功能清单如表 2 所示。

表2  拓展功能模块清单

| 模块 | 型号/器件 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 蜂鸣器 | 无源蜂鸣器（D4） | 倒计时短响、到达起始线高音提示、超时低音提示 |
| 状态指示灯 | LED1（D12） | 待机时熄灭，发车与循迹期间常亮 |
| 运行指示灯 | LED2（D11） | 待机时熄灭，发车与循迹期间常亮 |
| 启动按键 | S1（D7） | 启动小车；扩展板自带下拉电阻，按下为高电平 |
| 串口调试 | UNO USB（9600） | 输出传感器读数、发车状态与最终成绩 |

2.9 电路原理图

小车整机接线示意图如图 5 所示，包含主控电路、电机驱动电路、红外光电检测电路、OLED 显示电路、按键电路、蜂鸣器与指示灯电路以及电源部分，各引脚与表 1 一一对应。

图5  小车整机接线示意图

3. 软件设计

3.1 系统主流程

系统软件主流程如图6所示。

图6  系统主流程图

程序只有 setup() 和 loop() 两个函数，流程都在 loop() 里顺序执行。上电先初始化各 I/O 口、串口（9600）和 OLED（I²C 地址 0x3C），显示待机画面等按键。按一下启动键，倒计时 3 秒，然后满速“踢一脚”让电机转起来，接着就直接开始循迹，不再有单独的“发车阶段”。循迹循环里一边看两路光电的结果调整两个轮子的 PWM，一边数压到过几条黑线：第 1 条记下 startTime 开始计时，第 2 条就判定跑完一圈，停车显示成绩。另外还有 3 分钟超时和“最短一圈”两道保护。屏幕上每 100 ms 刷新一次，显示黑线条数、已用时间和 3 分钟进度条。

3.2 主要模块编程思路

（1）循迹判断模块：主循环中读取左右两路 ADC 值，与标定阈值 840 比较，把每一路的结果转换成 0 或 1（1 表示该侧压在黑线上）。由于本项目采用“夹线”安装方式，正常情况下两路都压在白色地面上，于是把“左黑右白”解释为“线在车的左侧、车身偏右”，令左轮减速（90）、右轮加速（180）向左修正；“右黑左白”反之；两路都白（居中）和两路都黑（压起始线）都保持直行（左右均 150）。这里没有使用 PID 等复杂算法，只用最直观的“内侧轮减速”差速方式，程序里就是几条 if / else if 分支。

（2）电机控制模块：每个电机用两个数字脚，前进脚输出 PWM 调速，另一脚保持低电平定方向。直行时两个轮子速度一样（speedFast = 130）。要转弯就让内侧轮反转、外侧轮前进，speedBack 是内侧轮的反转占空比（当前 100），turnLeft 是外侧轮速度。起步时先给满速 255 持续 150 ms“踢一脚”突破齿轮箱的静摩擦，再降回正常速度，否则电机常常原地不转。实测中如果占空比太大把电压拉塌、单片机复位，就先减小 speedFast。

（3）数黑线与自动起停模块：这一块我们改得最多。起始线只有 1.5～2 cm 厚，车速 20～25 cm/s 时压线时间只有 60～80 ms，而最早的程序要求“双黑连续保持 80 ms 以上”才算起始线，大部分时候达不到，结果判圈一直不触发、小车跑完一圈停不下来。现在的做法是：两个传感器在 startLineWindowMs = 150 ms 内都压到过黑线，就算数到一条黑线，既不要求持续多久，也不要求严格同时；数到之后锁 lockoutMs = 300 ms，免得同一条线在连续几轮循环里被数好几次。第 1 条黑线开始计时，第 2 条黑线（并且距第 1 条已经超过 lapMinMs = 5 s）算跑完一圈，另有 lapMaxMs = 180 s 超时保护。有个坑要记住：判断“两个都白”的时候不能把压线计时清零，薄起始线在两个传感器前后错开时会短暂出现双白，一清零这条线就整条漏掉了。

（4）计时与显示模块：用 millis() 记时刻，计时的起点是压到第一条黑线的那一下，不是按启动键的那一下，这样成绩才是真正跑一圈的时间。还没压到第一条线时屏幕上显示 00:00.00。显示时把毫秒换算成分:秒.百分秒，下面画一条以 3 分钟为满量程的进度条，状态行还会显示已经数到几条黑线（比如 Running L1），方便判断有没有漏判。所有毫秒参数都用 unsigned long，Uno 上 16 位的 int 装不下。

（5）按键与提示模块：启动按键采用“等待按下 → 延时 30 ms 复查 → 等待松手”的简单消抖方法，不引入任何按键库；蜂鸣器用 tone() 给出提示音，两个指示灯用 digitalWrite() 表示状态。蜂鸣器使用 Timer2，两个电机的 PWM 分别使用 Timer0 和 Timer1，三者互不冲突。

3.3 关键源程序

以下为关键源程序（包括主循环、循迹判断、电机控制、OLED显示等核心代码）：

（1）引脚定义（src/main.cpp）：

// ============================== 引脚 ==============================

// 光电对管的模拟输出接 A0 / A1

// 【实测结论】扩展板丝印标的左右和实际是反的，这里按实测写死，和丝印不一致是正常的。

// 实测方法：bringup 敲 q（代码让"左轮"变慢），看哪个物理轮子慢；

//           敲 r，手指挡车的左侧传感器，看哪一列数字变。

// 左右以"人站在车后、车头朝前"为准。

int leftSensorPin  = A0;   // 左传感器 OUT

int rightSensorPin = A1;   // 右传感器 OUT

// MX1508：IN1/IN2 控制 MOTOR-A，IN3/IN4 控制 MOTOR-B

// 新接线实测：MOTOR-A → 左轮，MOTOR-B → 右轮。

// 哪一轮【方向反了】，就交换该轮 Forward / Back 这两个引脚号（不要改接线）。

int leftForward  = 6;    // IN1

int leftBack     = 7;    // IN2

int rightForward = 8;    // IN3

int rightBack    = 9;    // IN4

// 扩展板 S1 有外部下拉电阻，松开为 LOW，按下为 HIGH

int buzzer      = 10;   // 扩展板只有一个 buz 脚，新接在 D10

int startButton = 2;    // S1 新接在 D2

int ledRun      = 11;   // LED2

int ledStat     = 12;   // LED1；S2 未连接

（2）可调参数（src/main.cpp 顶部“参数”那一段）：

// ============================== 参数 ==============================

// ---- 按你的赛道情况调这几个数字 ----

// 黑白分界值。【已实测】黑线读数 915~949，白底读数 705~762，取中间值 840

// 余量：黑线最低 915 比 840 高 75；白底最高 762 比 840 低 78

int threshold = 840;

int blackHigh = 1;      // 【已实测】黑线读数大 -> 填 1。若压黑线读到小数字，改成 0

// ---- 速度（0~255，就是 PWM 占空比）----

// 【本次：在原值基础上整体 +10】140 / 165 / 110。

// 调参记录（备查）：

//   130/155/100  回滚回来的原值，实测跑通过一圈

//   110/130/80   整体降 20%，试过

//   120/142/90   取两者的中位数，试过

//   140/165/110  本次：原值 +10（整体快一档）

// 以后要调就继续"在前后两次之间取中位数"，每试一次区间减半，几次就收敛。

// 【提醒】占空比越大，电机电流越大。实测占空比 130 时 5V 轨被拉到 2.30V；

//   这次比那时还高 10，如果一跑就复位，先把 speedFast 降回来。

int speedFast = 130;    // 直行速度（两个轮子一样）

int speedTurn = 135;    // 转弯时【外侧】轮速度，越大转得越急

int speedBack = 50;    // 转弯时【内侧】轮【反转】速度，越大转得越急

// 外侧轮往前冲 + 内侧轮往后倒，车身几乎是原地转，这是双轮差速能做出最狠的转向。

// 【注意】换向（正转↔反转）是电流冲击最大的动作：电机要穿过零点、重新克服静摩擦，

//   那一瞬间的堵转电流是平时的好几倍，会让供电电压瞬间塌下去。

//   如果你的供电是 USB（Uno 上有 500mA 保险丝），转向时可能会中途停住。

//   真出现这种情况，把 speedBack 改成 0：内侧轮会变成"停住"（MX1508 两个输入

//   都是 0 = 刹车），电流冲击小了，但转向力度也会明显变弱。

//   根治办法是给电机单独的电池供电，见 README。

// 左右轮补偿。车往左偏 = 左轮偏慢 -> trimLeft 填正数（先试 5、10、15）

//              车往右偏 = 右轮偏慢 -> trimLeft 填负数（先试 -5、-10、-15）

// 建议范围 -30 ~ +30，别太大

int trimLeft = 0;

int fastLeft = speedFast + trimLeft;   // 左轮直行速度，自动算出来，不用手改

int turnLeft = speedTurn + trimLeft;   // 左轮转弯外侧速度，自动算出来，不用手改

int startKickMs = 150;  // 起步时先给满速"踢"多久（毫秒）。还起不来就加到 400

// 循迹时每隔多久刷新一次 OLED（毫秒）。刷一次屏要往 I2C 发 1024 字节，约 23 毫秒，

// 这期间电机收不到新指令。数值越大，屏幕刷新越慢，但这段"控制盲区"越小。

unsigned long oledMs = 100;

int debugLaunch = 1;    // 1 = 发车阶段把传感器读数打到串口（调好后改回 0）

（3）起步后立刻进入循迹（这一版已经没有“发车阶段”了）：

// 第三步：起步，然后【立刻开始循迹】（不再有"发车阶段"）

// -----------------------------------------------------------------

// 旧写法是先盲冲，等两个传感器【同时】压到起始线才进入循迹。

// 那要求起始线比传感器间距还宽、车横向只能偏 2~3mm，实际很难满足；

// 结果是车一直进不了循迹，盲冲 5 秒后停住（屏幕一直停在 GO !）。

// 现在起步就直接循迹，"黑线"只用来数数：

//   第 1 次数到 -> 开始计时；第 2 次数到 -> 跑完一圈，停车。

oled.clearDisplay();

oled.setTextSize(2);

oled.setCursor(24, 24);

oled.print(F("GO !"));

oled.display();

digitalWrite(ledRun, HIGH);

digitalWrite(ledStat, HIGH);

// MX1508：反向输入保持 LOW，在前进输入上用 PWM 调速（0~255）

analogWrite(leftBack, 0);

analogWrite(rightBack, 0);

// 起步"踢一脚"：先给满速 255 突破齿轮的静摩擦

// 直流电机静止时阻力比转动时大得多，直接给 speedFast 常常原地不转

analogWrite(leftForward, 255);

analogWrite(rightForward, 255);

delay(startKickMs);

（4）数黑线与差速转向（主循环核心）：

// ---------- ① 读传感器，判断黑白 ----------

int leftValue  = analogRead(leftSensorPin);

int rightValue = analogRead(rightSensorPin);

int leftBlack  = 0;      // 1 = 这个传感器压到黑线了

int rightBlack = 0;

if (blackHigh == 1) {

if (leftValue  > threshold) leftBlack  = 1;

if (rightValue > threshold) rightBlack = 1;

} else {

if (leftValue  < threshold) leftBlack  = 1;

if (rightValue < threshold) rightBlack = 1;

}

// ---------- ② 数黑线：第 1 次开始计时，第 2 次停车 ----------

// 判一条黑线的办法：两个传感器在 startLineWindowMs 毫秒内【都】压到过黑线。

// 起始线横跨赛道，正常过线时两个传感器几乎同时压到，时间差只有几毫秒。

//

// 【为什么不能在"两个都白"的时候清空计时】

// 起始线只有 1.5~2cm 很薄。如果两个传感器前后差一点点，就会出现

// "左边已经过了黑线、右边还没压上"的短暂【双白】。要是在双白时把计时清零，

// 这条线就直接漏掉了 —— 薄线最常见的就是这个坑。

// 所以这里只记录"每一边最后一次压到黑线的时刻"，靠两者的差值判断是不是同一条线。

if (leftBlack == 1)  leftBlackTime  = millis();

if (rightBlack == 1) rightBlackTime = millis();

// armed：数到一条之后锁定 lockoutMs，防止同一条线在连续几轮循环里被反复数到

if (armed == 0 && millis() - lockTime > lockoutMs) {

armed = 1;

}

if (armed == 1 && leftBlackTime != 0 && rightBlackTime != 0) {

unsigned long gap = 0;                     // 两次压线的时间差

if (leftBlackTime > rightBlackTime) {

gap = leftBlackTime - rightBlackTime;

} else {

gap = rightBlackTime - leftBlackTime;

}

if (gap < startLineWindowMs) {

armed     = 0;                           // 锁上

lockTime  = millis();

leftBlackTime  = 0;                      // 清掉，下一条线要重新压到才算

rightBlackTime = 0;

if (lineCount == 0) {

lineCount = 1;

startTime = millis();                  // ★ 第 1 条黑线：开始计时

}

else if (millis() - startTime > lapMinMs) {

finished = 1;                          // ★ 第 2 条黑线：跑完一圈，停车

break;

}

}

}

// ---------- ③ 决定 4 个脚各给多少 ----------

// 先按"直行"把 4 个值都填好，下面只在需要转弯时改动其中几个。

// 这样就不用每个分支都写一遍，也不会漏掉某个脚。

int leftGo   = fastLeft;    // 左轮 前进值

int leftRev  = 0;           // 左轮 反转值

int rightGo  = speedFast;   // 右轮 前进值

int rightRev = 0;           // 右轮 反转值

if (leftBlack == 1 && rightBlack == 0) {

// 只有左边压到黑线 -> 线在车的左边 -> 车偏右 -> 向左转。

// 左轮当"内侧"往后倒，右轮当"外侧"往前冲，车身几乎是原地转。

leftGo   = 0;

leftRev  = speedBack;

rightGo  = speedTurn;

}

else if (leftBlack == 0 && rightBlack == 1) {

// 只有右边压到黑线 -> 线在车的右边 -> 车偏左 -> 向右转。

leftGo   = turnLeft;

rightGo  = 0;

rightRev = speedBack;

}

// 剩下两种情况都是直行，直接用上面填好的默认值：

//   两个都白 = 车正正压在线上（本车是"夹住线"的摆法）

//   两个都黑 = 起始线

// ---------- ④ 一次性把 4 个脚写出去 ----------

// 只在这一处写，就不会出现"某个脚忘了写、残留上一次的反转"

analogWrite(leftForward,  leftGo);

analogWrite(leftBack,     leftRev);

analogWrite(rightForward, rightGo);

analogWrite(rightBack,    rightRev);

（5）运行计时与 OLED 刷新（含 3 分钟进度条）

// ---- 每 100 毫秒刷新一次屏幕 ----

if (millis() - oledTime > oledMs) {

oledTime = millis();

passed = 0;                            // 还没压到第一条黑线时显示 00:00.00

if (startTime != 0) {

passed = millis() - startTime;       // 已经过去多少毫秒

}

totalSecond = passed / 1000;          // 换算成整秒

minute      = totalSecond / 60;       // 分钟

second      = totalSecond % 60;       // 秒（% 是取余数）

hundredth   = (passed % 1000) / 10;   // 百分秒

oled.clearDisplay();

oled.setTextSize(1);

oled.setCursor(0, 0);

oled.print(F("Running  L"));

oled.println(lineCount);

// 大号字显示  分:秒.百分秒

oled.setTextSize(2);

oled.setCursor(0, 20);

if (minute < 10) oled.print(F("0"));     // 补 0，让数字宽度固定，看着不跳

oled.print(minute);

oled.print(F(":"));

if (second < 10) oled.print(F("0"));

oled.print(second);

oled.print(F("."));

if (hundredth < 10) oled.print(F("0"));

oled.print(hundredth);

// 画 3 分钟进度条

int bar = (int)((millis() - startTime) * 100 / lapMaxMs);

if (bar > 100) bar = 100;

oled.drawRect(0, 54, 104, 10, SSD1306_WHITE);   // 先画外面的方框

oled.fillRect(2, 56, bar, 6, SSD1306_WHITE);    // 再用实心块表示进度

oled.display();

4. 系统调试

4.1 分步测试

分步测试程序为 src/bringup.cpp，通过 platformio.ini 中的 build_src_filter 与正式程序分开编译，烧录命令为 pio run -e bringup -t upload，串口波特率 9600。在串口监视器中输入单个字母并回车，即可执行对应的测试项目：

m / n    两个轮子一起前进 / 后退；q / w    左转 / 右转（检查差速方向是否正确）；l / h    把速度设为 100 / 220；s    停车；

r    连续打印 20 组左右传感器读数，并标出 B（黑线）/ W（白底），用于标定阈值；b    打印启动按键 S1 的状态（0 = 松开，1 = 按下）；

o    OLED 显示测试（显示文字和一个方块）；t    蜂鸣器响两声、两个指示灯同步闪两次；

f    循迹测试模式（按正式程序的判断逻辑连续跑，不做倒计时和起始线检测，方便在赛道上调参数）；z    蜂鸣器引脚扫描（逐个引脚输出方波，用耳朵确定蜂鸣器究竟接在哪个引脚）。

分步测试的顺序与结果如下：

（1）OLED 与 I²C 总线：程序启动时先扫描 I²C 总线并打印所有应答地址，再显示测试画面。实测 0x3C 应答正常，文字与方块显示正常，说明屏幕接线与地址都正确。

（2）电机：先把车轮架空，发 l 设为低速，再依次发 m、n、q、w 检查两个轮子都能转、方向正确、速度可调，最后发 s 停车。实测发现扩展板丝印标注的左右与实际相反，已按实测结果确定左右关系并写入程序。

（3）光电检测：把小车放在白底上发 r，再放到黑线上发 r，各记录 20 组读数，据此确定阈值 840（见 2.5 节）。

（4）按键：发 b，松开 S1 时读到 0，按下时读到 1，与扩展板自带下拉电阻的接线一致。

（5）蜂鸣器与指示灯：发 t，蜂鸣器响两声、两个指示灯同步闪两次。一开始无法从扩展板上确认蜂鸣器接在哪个引脚，于是用 z 命令逐个引脚输出方波听声音定位，最终确认 BUZ 接在 D10。

4.2 整体调试

分步测试通过后进行整体联调与验证，具体过程如下：

（1）桌面逻辑验证：在装车之前，先用 test/check_hardware.py 对两个 .cpp 做桌面仿真。该脚本用桩函数替换 Arduino 库，直接编译真实的源程序并注入不同的传感器场景（黑白极性 × 正常跑完一圈、发车找不到起始线、始终只有单路压线导致 3 分钟超时），检查引脚配置、PWM 输出、转向方向、停车逻辑与最终显示画面。运行结果为 bringup 与 main 全部通过（共 7 组场景），确认程序逻辑和引脚定义自洽。

（2）编译与资源占用：执行 pio run -e uno -e bringup，两个环境都编译通过，没有错误也没有警告。正式程序占 Flash 18690 字节（57.9%）、静态 SRAM 544 字节（26.6%）；分步测试程序占 Flash 20950 字节（64.9%）、静态 SRAM 544 字节（26.6%）。

（3）装车联调：分步测试都过了以后烧回正式程序，先把车轮架空走一遍整个流程，确认时序没问题（待机 → 倒计时 → 起步直接循迹 → 第 1 条黑线开始计时 → 第 2 条黑线停车 → 显示成绩），再放到赛道上调。调参的顺序是先调 startLineWindowMs，保证黑线数得到又不误判；再调 speedFast、speedTurn、speedBack，让小车转弯不冲出去、直线不画龙；最后用 trimLeft 补掉左右轮的速度差。

（4）计时与显示核对：拿手机秒表对着 OLED 上的 MM:SS.CC 比，确认计时是从压到第一条黑线开始、到压到第二条黑线结束，顺便看 3 分钟进度条走得对不对。

（5）拓展功能调试：确认倒计时提示音、到线提示音、超时低音提示与两个指示灯的状态符合设计，并按表 3 逐项记录完成情况。

4.3 调试要点与问题处理

（1）光电传感器左右接反：扩展板丝印标注的左右与实际方向相反。调试时先用 bringup 的 q 命令让程序中所谓的“左轮”减速，观察实际是哪个物理轮子变慢；再用 r 命令用手指遮挡车体左侧的传感器，看哪一列读数发生变化，据此确定左右关系并写入程序。

（2）蜂鸣器引脚不确定：扩展板上没有明确标出蜂鸣器接在哪个 I/O 口，最后用分步测试程序的 z 命令逐个引脚输出方波、靠听声音定位，确认接在 D4。这也说明硬件接线不能只靠猜，要有可验证的测试手段。

（3）小车冲一步就停、屏幕回到待机画面：这是供电塌陷引起的复位。电机驱动的电源接在扩展板 5 V 或 3.3 V 上时，电机一转 5 V 就被拉到 2.2 V 左右，低于 ATmega328P 的 2.7 V 欠压阈值，单片机复位，所以看起来像“冲一步就停”。判断办法是换一块 Uno、换一根更粗更短的 USB 线做对比。根治要把电机电源 VM 单独接到电池盒或充电宝，Arduino 只走 USB，两边共地，VM 与 GND 之间并一只 470 µF 电解电容。软件上把占空比调小也能缓解。

（4）电机静止不转：直流电机静止时的静摩擦远大于转动时，直接给 150 的占空比常常原地不转。程序在发车以及分步测试的前进/后退命令中都先输出满速 255 持续 150 ms“踢一脚”，再降回正常速度。

（5）OLED 全黑：UNO 的 SRAM 只有 2048 字节，而 128×64 屏幕库在 begin() 时要申请 1024 字节显存，字符串占用过多会导致申请失败、屏幕全黑，而且编译器没有任何警告。解决办法是把所有字符串写成 F("...") 放进 Flash。

（6）限时参数失效：UNO 上 int 最大只有 32767，3 分钟的 180000 写进 int 会溢出，限时就不管用了。所有毫秒参数（startLineWindowMs、lockoutMs、lapMinMs、lapMaxMs、oledMs）都改成了 unsigned long。

（7）起始线太薄，判圈不触发：起始线只有 1.5～2 cm，车速 20～25 cm/s 时压线时间才 60～80 ms，而早期程序要求“双黑连续保持 80 ms”，阈值正好卡在压线时间上，大多数时候数不出来，小车跑完一圈也停不下来。改成“150 ms 时间窗内两路都压到过黑线就算一条”以后就正常了。改的时候还要注意不能在双白时清空压线计时，薄线会出现短暂双白，一清就把线漏掉了。

（8）OLED 刷新造成“控制盲区”：每刷一屏要向 I²C 发送约 1024 字节、耗时约 23 ms，这段时间电机收不到新指令。刷新周期由程序里的 oledMs 参数控制，当前设为 100 ms；需要进一步压缩控制盲区时可以调大（例如 250 ms，盲区占比由 23% 降到约 10%），代价是屏幕刷新变慢。

（9）阈值标定：黑线读数 915～949、白底读数 705～762，两组数据没有重叠，取中间值 840 作为阈值。若以后更换场地或环境光变化较大，需要用 r 命令重新标定。

（10）在桌面上调试一定要把车轮架空，否则小车一上电就冲下桌子；实地测试或验收用充电宝供电，比 9 V 层叠电池稳得多。

（11）发车阶段进不去循迹：最早的程序是先盲冲、等两个传感器同时压到起始线才进入循迹。可同时压线要求黑带比两个传感器的间距还宽、横向只能偏 2～3 mm，实际上很难满足，结果是屏幕一直停在 GO !，小车盲冲 5 秒后停住。后来把发车阶段整个删掉，起步就直接循迹，双黑只用来数数，问题就没了。

（12）重新接线后引脚变了：启动按键从 D7 改到 D2，蜂鸣器从 D4 改到 D10，电机四路输入从 D5/D6/D9/D10 改成 D6/D7/D8/D9（MOTOR-A 接左轮、MOTOR-B 接右轮），程序里已经同步，接线见 2.3 节表 1。

5. 实验结果

5.1 功能实现情况

系统实现的功能及完成情况如表3所示。

表3  功能实现情况表

| 序号 | 功能 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 光电循迹（沿黑线自主行走 1 圈） | 已完成：两路光电检测 + 差速循迹程序，起停用“数两条黑线”的办法；完整一圈的实地成绩待赛道验收后补填 |
| 2 | 按键启动、到达起始线自动停止 | 已完成：S1 启动 + 数黑线（第 1 条开始计时、第 2 条停车）+ 最短一圈保护 + 3 分钟超时保护 |
| 3 | OLED 显示运行时间 | 已完成：0x3C 应答正常；待机、倒计时、运行、成绩四种画面，MM:SS.CC + 进度条 |
| 4 | 拓展功能（蜂鸣器、指示灯） | 已完成：倒计时与到线提示音、双指示灯；另加分步测试程序与引脚扫描功能 |
| 5 | 编译与代码规模 | 已完成：Flash 18690 B（57.9%），静态 SRAM 544 B（26.6%），编译零警告 |

说明：阈值、速度、判圈窗口这些参数都是按实测或计算值写进去的，硬件分步测试（电机、光电检测、按键、蜂鸣器、OLED）也都过了；完整一圈的实地成绩要等赛道上验收完再补。

5.2 小组分工

本设计由2人一组协作完成，小组分工情况如表4所示。

表4  小组分工表

| 成员 | 分工内容 |
| --- | --- |
| 成员 1 | 硬件部分：器件选型与采购、扩展板与电机驱动接线、光电检测模块的安装与离地高度调整、电源方案与供电测试 |
| 成员 2 | 软件部分：主程序与分步测试程序设计、阈值标定、桌面逻辑仿真脚本编写、整体联调与参数整定 |

两位成员共同参与方案讨论、赛道测试与报告撰写；表中姓名请按实际情况填写。

5.3 实物照片

小车静态实物照片与循迹工作照片分别如图 7、图 8 所示。

【此处插入图7：小车静态实物照片（请粘贴实拍照片）】

图7  小车静态实物照片

【此处插入图8：小车循迹工作照片（请粘贴实拍照片）】

图8  小车循迹工作照片

6. 总结

以下心得体会由每位组员独立撰写（姓名请按实际情况填写）。

组员 1（硬件为主）：这次大作业是我第一次把一堆散件做成一个能自己跑起来的东西。以前做小作业，程序改几个数字就能出结果，这次从选器件、查手册、接线到调试，每一步都得自己想。印象最深的有两件事。一是扩展板丝印上标的左右和实际是反的，一开始照丝印接，小车一跑就往错误的方向修正，后来用分步测试程序挨个试，才把左右关系确定下来——这让我明白丝印和图纸都不能全信，必须自己测。二是蜂鸣器，板子上没有标出它接在哪个引脚，最后是用一段“逐个引脚输出方波、用耳朵听”的测试程序找出来的。硬件调试还让我养成了先分模块测、再整机联调的习惯：电机、传感器、按键、屏幕各自单独测通了，装到车上出问题时才好定位。分工上我主要负责器件选型和接线，也体会到了和队友提前约定好引脚表有多重要。

组员 2（软件为主）：我主要负责程序部分，最大的感受是“简单”比“高级”更难。一开始我想用状态机和比例控制把循迹写得很“专业”，结果代码越长越难查，最后全部推倒，只用 if / else 和几个全局变量重写，反而一次就跑通了。这次也踩了几个很典型的坑：UNO 的 int 只能装到 32767，3 分钟的 180000 写进去会溢出，必须用 unsigned long；128×64 的 OLED 要占 1024 字节显存，UNO 一共才 2048 字节 SRAM，字符串不放进 Flash 就会黑屏，而且编译器一点提示都没有；还有起始线的识别，如果只判断“两个传感器同时压黑线”，小车会在第一个直角弯就停下，后来加了“连续保持 80 ms”和“至少跑够 5 秒”两个条件才可靠。为了在没上车之前先把逻辑查清楚，我写了 test/check_hardware.py，用桩函数把 Arduino 库替换掉，直接编译真实的源程序并注入几种传感器场景，检查引脚、PWM 和停车逻辑，跑通了才敢烧进板子。这个过程让我觉得，写代码之前先把判断条件和边界情况想清楚，比写完再补要省事得多。

7. 课程建议

（1）建议在课程网站上提供一份“元件—引脚对照表”模板，各组填好之后再动手接线，能减少很多接线反复和排查时间。
（2）分步测试的环节非常有价值，建议在课上都保留，并特别提示“先架空车轮再上电”。
（3）如果条件允许，希望实验室能提供几组不同参数的光电检测电路供对比测试，让大家直观看到限流电阻、负载电阻对黑白压差的影响。
（4）建议在讲 OLED 和串口时补充一点 AVR 的 SRAM 限制和 F() 宏的用法，这是新手很容易踩、而且编译器不报错的坑。

参考文献

[1] Arduino. Arduino UNO R3 产品手册与引脚说明[EB/OL]. https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3.
[2] Microchip Technology Inc. ATmega328P Data Sheet[Z]. 2020.
[3] Everlight Electronics. IR333 红外发射二极管数据手册[Z].
[4] 光敏三极管 PT334 数据手册[Z].
[5] MX1508 双 H 桥直流电机驱动芯片数据手册[Z].
[6] Adafruit Industries. Adafruit SSD1306 OLED Driver Library[EB/OL]. https://github.com/adafruit/Adafruit_SSD1306.
[7] 《Arduino 编程及应用开发》课程课件：光电循迹小车设计与制作[Z]. 2024.

附录

附录A  完整源程序（src/main.cpp）

正式程序 src/main.cpp 的完整代码如下：

/* =====================================================================

*  光电循迹小车  ——  主程序（单文件版）

*

*  硬件：Arduino UNO + MX1508 电机驱动 + 2 路光电对管 + 0.96" OLED(SSD1306)

*

*  运行流程：

*    1. 上电后 OLED 显示 "Press START"，程序停在这里等按键

*    2. 按下启动键 -> OLED 倒计时 3-2-1

*    3. 小车直行开出出发区，压到起始线的那一刻开始计时

*    4. 沿着黑线循迹前进，OLED 上实时刷新用时

*    5. 再次压到起始线 -> 停车 -> OLED 显示最终成绩

*

*  要改接线：只改下面"引脚"那一段

*  要调参数：只改下面"参数"那一段

* ===================================================================== */

#include <Arduino.h>

#include <Wire.h>

#include <Adafruit_GFX.h>

#include <Adafruit_SSD1306.h>

// ============================== 引脚 ==============================

// 光电对管的模拟输出接 A0 / A1

// 【实测结论】扩展板丝印标的左右和实际是反的，这里按实测写死，和丝印不一致是正常的。

// 实测方法：bringup 敲 q（代码让"左轮"变慢），看哪个物理轮子慢；

//           敲 r，手指挡车的左侧传感器，看哪一列数字变。

// 左右以"人站在车后、车头朝前"为准。

int leftSensorPin  = A0;   // 左传感器 OUT

int rightSensorPin = A1;   // 右传感器 OUT

// MX1508：IN1/IN2 控制 MOTOR-A，IN3/IN4 控制 MOTOR-B

// 新接线实测：MOTOR-A → 左轮，MOTOR-B → 右轮。

// 哪一轮【方向反了】，就交换该轮 Forward / Back 这两个引脚号（不要改接线）。

int leftForward  = 6;    // IN1

int leftBack     = 7;    // IN2

int rightForward = 8;    // IN3

int rightBack    = 9;    // IN4

// 扩展板 S1 有外部下拉电阻，松开为 LOW，按下为 HIGH

int buzzer      = 10;   // 扩展板只有一个 buz 脚，新接在 D10

int startButton = 2;    // S1 新接在 D2

int ledRun      = 11;   // LED2

int ledStat     = 12;   // LED1；S2 未连接

// ============================== 参数 ==============================

// ---- 按你的赛道情况调这几个数字 ----

// 黑白分界值。【已实测】黑线读数 915~949，白底读数 705~762，取中间值 840

// 余量：黑线最低 915 比 840 高 75；白底最高 762 比 840 低 78

int threshold = 840;

int blackHigh = 1;      // 【已实测】黑线读数大 -> 填 1。若压黑线读到小数字，改成 0

// ---- 速度（0~255，就是 PWM 占空比）----

// 【本次：在原值基础上整体 +10】140 / 165 / 110。

// 调参记录（备查）：

//   130/155/100  回滚回来的原值，实测跑通过一圈

//   110/130/80   整体降 20%，试过

//   120/142/90   取两者的中位数，试过

//   140/165/110  本次：原值 +10（整体快一档）

// 以后要调就继续"在前后两次之间取中位数"，每试一次区间减半，几次就收敛。

// 【提醒】占空比越大，电机电流越大。实测占空比 130 时 5V 轨被拉到 2.30V；

//   这次比那时还高 10，如果一跑就复位，先把 speedFast 降回来。

int speedFast = 130;    // 直行速度（两个轮子一样）

int speedTurn = 135;    // 转弯时【外侧】轮速度，越大转得越急

int speedBack = 50;    // 转弯时【内侧】轮【反转】速度，越大转得越急

// 外侧轮往前冲 + 内侧轮往后倒，车身几乎是原地转，这是双轮差速能做出最狠的转向。

// 【注意】换向（正转↔反转）是电流冲击最大的动作：电机要穿过零点、重新克服静摩擦，

//   那一瞬间的堵转电流是平时的好几倍，会让供电电压瞬间塌下去。

//   如果你的供电是 USB（Uno 上有 500mA 保险丝），转向时可能会中途停住。

//   真出现这种情况，把 speedBack 改成 0：内侧轮会变成"停住"（MX1508 两个输入

//   都是 0 = 刹车），电流冲击小了，但转向力度也会明显变弱。

//   根治办法是给电机单独的电池供电，见 README。

// 左右轮补偿。车往左偏 = 左轮偏慢 -> trimLeft 填正数（先试 5、10、15）

//              车往右偏 = 右轮偏慢 -> trimLeft 填负数（先试 -5、-10、-15）

// 建议范围 -30 ~ +30，别太大

int trimLeft = 0;

int fastLeft = speedFast + trimLeft;   // 左轮直行速度，自动算出来，不用手改

int turnLeft = speedTurn + trimLeft;   // 左轮转弯外侧速度，自动算出来，不用手改

int startKickMs = 150;  // 起步时先给满速"踢"多久（毫秒）。还起不来就加到 400

// 循迹时每隔多久刷新一次 OLED（毫秒）。刷一次屏要往 I2C 发 1024 字节，约 23 毫秒，

// 这期间电机收不到新指令。数值越大，屏幕刷新越慢，但这段"控制盲区"越小。

unsigned long oledMs = 100;

int debugLaunch = 1;    // 1 = 发车阶段把传感器读数打到串口（调好后改回 0）

// ---- 计时和起停相关 ----

// 注意：Uno 上 int 最大只能到 32767，180000 装不下，所以这几个要用 unsigned long

//

// 【判圈为什么不能再要求"双黑持续一段时间"】

// 起始线是【垂直于赛道、横跨整条赛道】的一条黑带，两个传感器装在同一根传感器条上

// （纵向位置几乎相同），所以车横穿起始线时，两个传感器是【几乎同时】压上、同时离开的。

// 旧代码要求双黑【连续保持 startLineMs = 80 毫秒】才算数，但起始线只有 1.5~2cm 厚：

//     压线时间 = 线厚 ÷ 车速 = 15~20mm ÷ 200~250mm/s = 60~80ms

// 正好卡在 80ms 门槛上、大多数时候够不到 -> 判圈永远不触发 -> 跑完一圈停不下来。

// 所以现在【不再要求持续时间】，只要求两个传感器在 startLineWindowMs 毫秒内都压到过黑线。

unsigned long startLineWindowMs = 150;  // 两个传感器在这段时间内都压到过黑线就算回到起始线

// 【怎么调】正常过线时两个传感器几乎同时压到，时间差只有几毫秒（传感器条装歪了也就几十毫秒），

//   所以这个窗口不用大。它的作用只是"别把两次相隔很久的单边压线凑成一次判圈"。

//   跑完一圈停不下来 -> 加大（250、350）；弯道中途误停 -> 减小（100、80）。

unsigned long lockoutMs    = 300;  // 数到一条黑线后先锁这么久，防止同一条线被反复数到

unsigned long lapMinMs     = 5000;  // 第 1 条黑线之后至少跑这么久，第 2 条黑线才算"跑完一圈"

unsigned long lapMaxMs     = 180000;// 3 分钟限时，超时就停车（从起步那一刻算起）

// [重要] 下面所有字符串都写成 F("...")。AVR 上普通字符串占 RAM，F() 把它放进 Flash。

// 原因：128x64 的 OLED 需要 malloc 1024 字节显存，UNO 只有 2048 字节 RAM，

//       字符串占多了 malloc 就会失败，屏幕一片黑（编译器不会报任何警告）。

// OLED 屏幕对象。用这个库的时候必须这样写一行

Adafruit_SSD1306 oled(128, 64, &Wire, -1);

// ============================== setup ==============================

void setup() {

// 传感器是模拟输出，设成输入

pinMode(leftSensorPin, INPUT);

pinMode(rightSensorPin, INPUT);

pinMode(leftForward, OUTPUT);

pinMode(leftBack, OUTPUT);

pinMode(rightForward, OUTPUT);

pinMode(rightBack, OUTPUT);

pinMode(startButton, INPUT);   // 板上已有下拉，不启用内部上拉

pinMode(ledRun, OUTPUT);

pinMode(ledStat, OUTPUT);

pinMode(buzzer, OUTPUT);

// 初始化屏幕之前，先确保两个电机都停止

analogWrite(leftForward, 0);

analogWrite(leftBack, 0);

analogWrite(rightForward, 0);

analogWrite(rightBack, 0);

Serial.begin(9600);         // 串口，用来在监视器里看数据

// ---- 报告"复位原因"：用来判断单片机是不是重启过 ----

// MCUSR 是 AVR 记录上次复位原因的一个寄存器

int resetCause = MCUSR;

MCUSR = 0;                  // 读完清掉，下次开机才是新的原因

if (debugLaunch == 1) {

Serial.print(F("reset cause = 0x"));

Serial.println(resetCause, HEX);

Serial.println(F("  bit0 PORF=上电  bit1 EXTRF=复位键  bit2 BORF=电压掉太低  bit3 WDRF=看门狗"));

}

// 初始化 OLED。SSD1306_SWITCHCAPVCC 是库规定的写法，0x3C 是屏幕的 I2C 地址

oled.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);

oled.clearDisplay();

oled.setTextColor(SSD1306_WHITE);   // SSD1306_WHITE 就是"点亮这个点"

oled.setTextSize(1);

oled.setCursor(0, 0);

oled.println(F("Line Car Ready"));

oled.print(F("threshold = "));

oled.println(threshold);

oled.display();

}

// ============================== loop ==============================

void loop() {

// -----------------------------------------------------------------

// 第一步：显示待机画面，等启动键按下

// -----------------------------------------------------------------

oled.clearDisplay();

oled.setTextSize(1);

oled.setCursor(0, 0);

oled.println(F("Line Following Car"));

oled.println(F(""));

oled.println(F("Press START"));

oled.setCursor(0, 40);

oled.print(F("th = "));

oled.println(threshold);

oled.display();

digitalWrite(ledRun, LOW);

digitalWrite(ledStat, LOW);

// 一直在这里循环，直到读到 HIGH（也就是按键被按下）

while (digitalRead(startButton) == LOW) {

delay(10);

}

// 简易消抖：等 30 毫秒再确认一次，还是 HIGH 才算真的按下

delay(30);

if (digitalRead(startButton) == LOW) {

return;   // 刚才只是抖动，回到 loop 开头重新等

}

// 等手指松开，避免一次按压被当成两次

while (digitalRead(startButton) == HIGH) {

delay(10);

}

// -----------------------------------------------------------------

// 第二步：倒计时 3 秒

// -----------------------------------------------------------------

// for 循环：i 从 3 数到 1，每轮减 1

for (int i = 3; i >= 1; i = i - 1) {

oled.clearDisplay();

oled.setTextSize(1);

oled.setCursor(0, 0);

oled.println(F("Ready..."));

oled.setTextSize(4);            // 换成大号字

oled.setCursor(50, 24);

oled.print(i);

oled.display();

tone(buzzer, 900);   // 倒计时短响

delay(150);

noTone(buzzer);

delay(850);

}

// -----------------------------------------------------------------

// 第三步：起步，然后【立刻开始循迹】（不再有"发车阶段"）

// -----------------------------------------------------------------

// 旧写法是先盲冲，等两个传感器【同时】压到起始线才进入循迹。

// 那要求起始线比传感器间距还宽、车横向只能偏 2~3mm，实际很难满足；

// 结果是车一直进不了循迹，盲冲 5 秒后停住（屏幕一直停在 GO !）。

// 现在起步就直接循迹，"黑线"只用来数数：

//   第 1 次数到 -> 开始计时；第 2 次数到 -> 跑完一圈，停车。

oled.clearDisplay();

oled.setTextSize(2);

oled.setCursor(24, 24);

oled.print(F("GO !"));

oled.display();

digitalWrite(ledRun, HIGH);

digitalWrite(ledStat, HIGH);

// MX1508：反向输入保持 LOW，在前进输入上用 PWM 调速（0~255）

analogWrite(leftBack, 0);

analogWrite(rightBack, 0);

// 起步"踢一脚"：先给满速 255 突破齿轮的静摩擦

// 直流电机静止时阻力比转动时大得多，直接给 speedFast 常常原地不转

analogWrite(leftForward, 255);

analogWrite(rightForward, 255);

delay(startKickMs);

// 再降回正常的循迹速度

analogWrite(leftForward, fastLeft);

analogWrite(rightForward, speedFast);

unsigned long runStart = millis();    // 起步时刻，用来做 3 分钟超时保护

// -----------------------------------------------------------------

// 第四步：循迹跑一圈，数黑线

// -----------------------------------------------------------------

unsigned long startTime = 0;      // ★ 0 = 还没压到第一条黑线，计时还没开始

int finished   = 0;            // 1 = 正常跑完一圈，0 = 超时

int lineCount  = 0;            // 已经数到几条黑线：0 = 还没压到，1 = 已开始计时

int armed      = 1;            // 1 = 可以数下一条；0 = 刚数过，锁定中

unsigned long lockTime = 0;    // 上一次数到黑线的时刻，用来做锁定

unsigned long oledTime     = 0;   // 上一次刷新屏幕的时刻

unsigned long leftBlackTime  = 0; // 左边最近一次压到黑线的时刻

unsigned long rightBlackTime = 0; // 右边最近一次压到黑线的时刻

unsigned long passed    = 0;      // 已经过去的毫秒数

int totalSecond = 0;

int minute      = 0;

int second      = 0;

int hundredth   = 0;

while (true) {

// ---------- ① 读传感器，判断黑白 ----------

int leftValue  = analogRead(leftSensorPin);

int rightValue = analogRead(rightSensorPin);

int leftBlack  = 0;      // 1 = 这个传感器压到黑线了

int rightBlack = 0;

if (blackHigh == 1) {

if (leftValue  > threshold) leftBlack  = 1;

if (rightValue > threshold) rightBlack = 1;

} else {

if (leftValue  < threshold) leftBlack  = 1;

if (rightValue < threshold) rightBlack = 1;

}

// ---------- ② 数黑线：第 1 次开始计时，第 2 次停车 ----------

// 判一条黑线的办法：两个传感器在 startLineWindowMs 毫秒内【都】压到过黑线。

// 起始线横跨赛道，正常过线时两个传感器几乎同时压到，时间差只有几毫秒。

//

// 【为什么不能在"两个都白"的时候清空计时】

// 起始线只有 1.5~2cm 很薄。如果两个传感器前后差一点点，就会出现

// "左边已经过了黑线、右边还没压上"的短暂【双白】。要是在双白时把计时清零，

// 这条线就直接漏掉了 —— 薄线最常见的就是这个坑。

// 所以这里只记录"每一边最后一次压到黑线的时刻"，靠两者的差值判断是不是同一条线。

if (leftBlack == 1)  leftBlackTime  = millis();

if (rightBlack == 1) rightBlackTime = millis();

// armed：数到一条之后锁定 lockoutMs，防止同一条线在连续几轮循环里被反复数到

if (armed == 0 && millis() - lockTime > lockoutMs) {

armed = 1;

}

if (armed == 1 && leftBlackTime != 0 && rightBlackTime != 0) {

unsigned long gap = 0;                     // 两次压线的时间差

if (leftBlackTime > rightBlackTime) {

gap = leftBlackTime - rightBlackTime;

} else {

gap = rightBlackTime - leftBlackTime;

}

if (gap < startLineWindowMs) {

armed     = 0;                           // 锁上

lockTime  = millis();

leftBlackTime  = 0;                      // 清掉，下一条线要重新压到才算

rightBlackTime = 0;

if (lineCount == 0) {

lineCount = 1;

startTime = millis();                  // ★ 第 1 条黑线：开始计时

}

else if (millis() - startTime > lapMinMs) {

finished = 1;                          // ★ 第 2 条黑线：跑完一圈，停车

break;

}

}

}

// ---------- ③ 决定 4 个脚各给多少 ----------

// 先按"直行"把 4 个值都填好，下面只在需要转弯时改动其中几个。

// 这样就不用每个分支都写一遍，也不会漏掉某个脚。

int leftGo   = fastLeft;    // 左轮 前进值

int leftRev  = 0;           // 左轮 反转值

int rightGo  = speedFast;   // 右轮 前进值

int rightRev = 0;           // 右轮 反转值

if (leftBlack == 1 && rightBlack == 0) {

// 只有左边压到黑线 -> 线在车的左边 -> 车偏右 -> 向左转。

// 左轮当"内侧"往后倒，右轮当"外侧"往前冲，车身几乎是原地转。

leftGo   = 0;

leftRev  = speedBack;

rightGo  = speedTurn;

}

else if (leftBlack == 0 && rightBlack == 1) {

// 只有右边压到黑线 -> 线在车的右边 -> 车偏左 -> 向右转。

leftGo   = turnLeft;

rightGo  = 0;

rightRev = speedBack;

}

// 剩下两种情况都是直行，直接用上面填好的默认值：

//   两个都白 = 车正正压在线上（本车是"夹住线"的摆法）

//   两个都黑 = 起始线

// ---------- ④ 一次性把 4 个脚写出去 ----------

// 只在这一处写，就不会出现"某个脚忘了写、残留上一次的反转"

analogWrite(leftForward,  leftGo);

analogWrite(leftBack,     leftRev);

analogWrite(rightForward, rightGo);

analogWrite(rightBack,    rightRev);

// ---- 3 分钟超时保护 ----

if (millis() - runStart > lapMaxMs) {

finished = 0;

break;

}

// ---- 每 100 毫秒刷新一次屏幕 ----

if (millis() - oledTime > oledMs) {

oledTime = millis();

passed = 0;                            // 还没压到第一条黑线时显示 00:00.00

if (startTime != 0) {

passed = millis() - startTime;       // 已经过去多少毫秒

}

totalSecond = passed / 1000;          // 换算成整秒

minute      = totalSecond / 60;       // 分钟

second      = totalSecond % 60;       // 秒（% 是取余数）

hundredth   = (passed % 1000) / 10;   // 百分秒

oled.clearDisplay();

oled.setTextSize(1);

oled.setCursor(0, 0);

oled.print(F("Running  L"));

oled.println(lineCount);

// 大号字显示  分:秒.百分秒

oled.setTextSize(2);

oled.setCursor(0, 20);

if (minute < 10) oled.print(F("0"));     // 补 0，让数字宽度固定，看着不跳

oled.print(minute);

oled.print(F(":"));

if (second < 10) oled.print(F("0"));

oled.print(second);

oled.print(F("."));

if (hundredth < 10) oled.print(F("0"));

oled.print(hundredth);

// 画 3 分钟进度条

int bar = (int)((millis() - startTime) * 100 / lapMaxMs);

if (bar > 100) bar = 100;

oled.drawRect(0, 54, 104, 10, SSD1306_WHITE);   // 先画外面的方框

oled.fillRect(2, 56, bar, 6, SSD1306_WHITE);    // 再用实心块表示进度

oled.display();

}

}

// -----------------------------------------------------------------

// 第五步：停车，显示成绩

// -----------------------------------------------------------------

analogWrite(leftForward, 0);

analogWrite(leftBack, 0);

analogWrite(rightForward, 0);

analogWrite(rightBack, 0);

digitalWrite(ledRun, LOW);

digitalWrite(ledStat, LOW);

passed = 0;

if (startTime != 0) {

passed = millis() - startTime;

}

totalSecond = passed / 1000;

minute      = totalSecond / 60;

second      = totalSecond % 60;

hundredth   = (passed % 1000) / 10;

// 电机已经停止：完成高音提示，超时或发车失败低音提示

if (finished == 1) {

tone(buzzer, 1500);

} else {

tone(buzzer, 400);

}

delay(300);

noTone(buzzer);

// 成绩画面

oled.clearDisplay();

oled.setTextSize(1);

oled.setCursor(0, 0);

if (finished == 1) {

oled.println(F("FINISHED!  time:"));

} else {

oled.println(F("STOPPED / TIMEOUT"));

}

oled.setTextSize(2);

oled.setCursor(0, 24);

if (minute < 10) oled.print(F("0"));

oled.print(minute);

oled.print(F(":"));

if (second < 10) oled.print(F("0"));

oled.print(second);

oled.print(F("."));

if (hundredth < 10) oled.print(F("0"));

oled.print(hundredth);

oled.setTextSize(1);

oled.setCursor(0, 48);

oled.println(F("press START again"));

oled.display();

// 串口里也打印一份，方便记录成绩

Serial.print(F("time = "));

Serial.print(minute);

Serial.print(F(":"));

Serial.print(second);

Serial.print(F("."));

Serial.println(hundredth);

delay(5000);   // 成绩画面保持 5 秒，然后回到开头重新等按键

}

附录B  分步测试程序（src/bringup.cpp）

/* =====================================================================

*  分步测试程序（bringup）—— 装车之前先用它把每个部件单独试一遍

/* =====================================================================

*  分步测试程序（bringup）—— 装车之前先用它把每个部件单独试一遍

*

*  怎么用：

*     pio run -e bringup -t upload        // 烧录这个测试程序

*     pio device monitor                  // 打开串口（9600）

*     然后在监视器里输入下面这些字母，回车

*

*      m = 两个轮子一起前进

*      n = 两个轮子一起后退

*      q = 左转（左轮慢、右轮快）

*      w = 右转（左轮快、右轮慢）

*      l = 慢速 100

*      h = 快速 220

*      s = 停车

*      o = 屏幕测试（画字和一个方块）

*      t = 蜂鸣器响 + 两个灯一起闪

*      r = 打印 20 组传感器读数（左 A0、右 A1）

*      b = 打印启动键 S1 的状态（按下为 1）

*      f = 循迹测试模式

*      v = 电机压力测试 + 自动电压监控（不用万用表）

*      z = 蜂鸣器引脚扫描

*

*  跑完测试要烧回正式程序： pio run -e uno -t upload

* ===================================================================== */

#include <Arduino.h>

#include <Wire.h>

#include <Adafruit_GFX.h>

#include <Adafruit_SSD1306.h>

// ---------------------------- 引脚（和主程序一致） ----------------------------

// 【新接口定义】重新接线后实测确认，和旧版（D5/D6/D9/D10 + 按键 D7 + 蜂鸣器 D4）不同。

// 实测方法：bringup 敲 q（代码让"左轮"变慢），看哪个物理轮子慢；

//           敲 r，手指挡车的左侧传感器，看哪一列数字变。

// 左右以"人站在车后、车头朝前"为准。

int leftSensorPin  = A0;   // 车左侧的传感器 OUT

int rightSensorPin = A1;   // 车右侧的传感器 OUT

// MX1508：IN1/IN2 控制 MOTOR-A，IN3/IN4 控制 MOTOR-B。

// 新接线实测：MOTOR-A → 左轮，MOTOR-B → 右轮。

// 某轮方向反了，就在两个程序里交换该轮 Forward/Back 的引脚值（不要改接线）

int leftForward  = 6;    // IN1

int leftBack     = 7;    // IN2

int rightForward = 8;    // IN3

int rightBack    = 9;    // IN4

// 扩展板 S1 有外部下拉电阻，松开为 LOW，按下为 HIGH

int buzzer      = 10;   // 扩展板只有一个 buz 脚，新接在 D10

int startButton = 2;    // S1 新接在 D2

int ledRun      = 11;   // LED2

int ledStat     = 12;   // LED1；S2 未连接

// [重要] 下面所有字符串都写成 F("...") 的形式。

// AVR 上普通字符串会占用宝贵的 RAM，F() 把它存到 Flash 里，不占 RAM。

// 原因：128x64 的 OLED 需要 1024 字节显存，而 UNO 只有 2048 字节 RAM。

//       字符串占太多 RAM 会导致 oled.begin() 里的 malloc 失败，屏幕一片黑。

// 【这几个数必须和 src/main.cpp 完全一致】循迹测试模式调出来的值是要直接抄进主程序的，

// 两边不一样的话，这里调着好用、搬过去表现却不同，白调。

// src/main.cpp 当前值：speedFast=85  speedTurn=90  speedBack=30  startKickMs=100

int speedNow = 85;     // 当前速度（对应主程序的 speedFast）

int trimLeft = 0;      // 左轮补偿，和 src/main.cpp 保持一致（往左偏填正数）

int speedTurn = 90;    // 转弯时外侧轮速度，和 src/main.cpp 保持一致

int speedBack = 30;    // 转弯时内侧轮反转速度，和 src/main.cpp 保持一致

int followMode = 0;    // 1 = 循迹测试模式开着

int startKickMs = 100; // 起步踢一脚的时长（毫秒），和 src/main.cpp 保持一致

// 下面两个只是给 r 命令做"黑/白"显示用的，要和 src/main.cpp 里保持一致

int threshold = 840;   // 黑白分界值

int blackHigh = 1;     // 黑线读数大填 1，黑线读数小填 0

Adafruit_SSD1306 oled(128, 64, &Wire, -1);

void setup() {

pinMode(leftSensorPin, INPUT);

pinMode(rightSensorPin, INPUT);

pinMode(leftForward, OUTPUT);

pinMode(leftBack, OUTPUT);

pinMode(rightForward, OUTPUT);

pinMode(rightBack, OUTPUT);

pinMode(startButton, INPUT);   // 板上已有下拉，不启用内部上拉

pinMode(ledRun, OUTPUT);

pinMode(ledStat, OUTPUT);

pinMode(buzzer, OUTPUT);

// 初始化屏幕之前，先确保两个电机都停止

analogWrite(leftForward, 0);

analogWrite(leftBack, 0);

analogWrite(rightForward, 0);

analogWrite(rightBack, 0);

Serial.begin(9600);

// ---- 开机时报告"复位原因"。用来判断"电机突然停"是不是单片机重启了 ----

// MCUSR 是 AVR 的一个寄存器，里面记录着上一次复位是哪一种原因

Serial.print(F("reset cause MCUSR = 0x"));

Serial.println(MCUSR, HEX);

Serial.println(F("  bit0 PORF=上电   bit1 EXTRF=复位键/串口   bit2 BORF=电压掉太低   bit3 WDRF=看门狗"));

MCUSR = 0;             // 读完清掉，下次开机才是新的原因

Wire.begin();          // 手动打开 I2C 总线，下面才能扫描

// ---- 扫描 I2C 总线，看看屏幕到底在不在 ----

// Wire.beginTransmission(地址) 意思是"我要跟这个地址说话"

// Wire.endTransmission() 返回 0，表示这个地址上有设备应答

Serial.println(F("Scanning I2C bus..."));

int foundCount = 0;

for (int addr = 1; addr < 127; addr = addr + 1) {

Wire.beginTransmission(addr);

if (Wire.endTransmission() == 0) {

Serial.print(F("  found device at 0x"));

Serial.println(addr, HEX);

foundCount = foundCount + 1;

}

}

if (foundCount == 0) {

Serial.println(F("  NOTHING FOUND -> 检查 VCC / GND / SDA(A4) / SCL(A5)"));

}

// ---- 初始化屏幕，成功失败都打到串口 ----

int oledOk = oled.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);

if (oledOk == 0) {

Serial.println(F("0x3C failed, retry 0x3D ..."));

oledOk = oled.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3D);

}

if (oledOk == 1) {

Serial.println(F("OLED begin OK"));

} else {

Serial.println(F("OLED begin FAILED -> 屏幕没应答"));

}

oled.clearDisplay();

oled.setTextColor(SSD1306_WHITE);

oled.setTextSize(1);

oled.setCursor(0, 0);

oled.println(F("BRING-UP TEST"));

oled.println(F("send a letter"));

oled.println(F("from serial"));

oled.display();

Serial.println(F("=== bringup test ready ==="));

Serial.println(F("m=forward n=back s=stop q=left w=right"));

Serial.println(F("l=100 h=220 o=oled t=beep+led r=sensor b=button"));

Serial.println(F("f=follow z=sweep v=VCC test x=fwd/rev stress"));

Serial.println(F("y=duty sweep (找电压撑得住的最高占空比)"));

Serial.println(F("r 打印 20 组左 A0、右 A1 读数，用它找阈值"));

}

void loop() {

// ---------------- 处理串口发过来的一个字母 ----------------

if (Serial.available() > 0) {

char c = Serial.read();     // 读一个字符

if (c == 'm') {

// 先撤掉原来的 PWM，再切换方向

analogWrite(leftForward, 0);

analogWrite(leftBack, 0);

analogWrite(rightForward, 0);

analogWrite(rightBack, 0);

delay(20);

// 起步踢一脚：先满速 255 再降回 speedNow，突破静摩擦

analogWrite(leftForward, 255);

analogWrite(rightForward, 255);

delay(startKickMs);

analogWrite(leftForward, speedNow + trimLeft);

analogWrite(rightForward, speedNow);

Serial.print(F("forward, speed = "));

Serial.println(speedNow);

}

else if (c == 'n') {

// 先撤掉原来的 PWM，再切换方向

analogWrite(leftForward, 0);

analogWrite(leftBack, 0);

analogWrite(rightForward, 0);

analogWrite(rightBack, 0);

delay(20);

analogWrite(leftBack, speedNow);

analogWrite(rightBack, speedNow);

Serial.println(F("backward"));

}

else if (c == 'q') {

// 先撤掉原来的 PWM，再切换方向

analogWrite(leftForward, 0);

analogWrite(leftBack, 0);

analogWrite(rightForward, 0);

analogWrite(rightBack, 0);

delay(20);

analogWrite(leftForward, 70);

analogWrite(rightForward, speedNow);

Serial.println(F("turn left"));

}

else if (c == 'w') {

// 先撤掉原来的 PWM，再切换方向

analogWrite(leftForward, 0);

analogWrite(leftBack, 0);

analogWrite(rightForward, 0);

analogWrite(rightBack, 0);

delay(20);

analogWrite(leftForward, speedNow + trimLeft);

analogWrite(rightForward, 70);

Serial.println(F("turn right"));

}

else if (c == 's') {

analogWrite(leftForward, 0);

analogWrite(leftBack, 0);

analogWrite(rightForward, 0);

analogWrite(rightBack, 0);

Serial.println(F("stop"));

}

else if (c == 'l') {

speedNow = 100;

Serial.println(F("speed = 100"));

}

else if (c == 'h') {

speedNow = 220;

Serial.println(F("speed = 220"));

}

else if (c == 'o') {

oled.clearDisplay();

oled.setTextSize(2);

oled.setCursor(0, 0);

oled.println(F("OLED OK"));

oled.setTextSize(1);

oled.setCursor(0, 30);

oled.println(F("ABCDEFG abcdefg"));

oled.println(F("1234567890"));

oled.drawRect(0, 50, 100, 12, SSD1306_WHITE);

oled.fillRect(0, 50, 50, 12, SSD1306_WHITE);

oled.display();

Serial.println(F("oled test done"));

}

else if (c == 't') {

tone(buzzer, 1200);

digitalWrite(ledRun, HIGH);

digitalWrite(ledStat, HIGH);

delay(400);

noTone(buzzer);

digitalWrite(ledRun, LOW);

digitalWrite(ledStat, LOW);

delay(200);

tone(buzzer, 1200);

digitalWrite(ledRun, HIGH);

digitalWrite(ledStat, HIGH);

delay(400);

noTone(buzzer);

digitalWrite(ledRun, LOW);

digitalWrite(ledStat, LOW);

Serial.println(F("beep + led done"));

}

else if (c == 'b') {

Serial.print(F("start button = "));

Serial.println(digitalRead(startButton));

Serial.println(F("(0 = 没按, 1 = 按下；S2 未连接)"));

}

else if (c == 'f') {

// 【循迹测试】直接按循迹逻辑跑，不做倒计时、不做起始线检测。

// 用来在赛道上慢慢调 speedNow / speedSlow / trimLeft。

if (followMode == 0) {

followMode = 1;

Serial.println(F("follow mode ON  (press f again to stop)"));

} else {

followMode = 0;

// 【四个脚都要清】只清前进脚不够：如果按 f 时正好在转弯，内侧轮的反转值

// 还留在 leftBack / rightBack 上，那个轮子会一直倒转不停。

analogWrite(leftForward, 0);

analogWrite(leftBack, 0);

analogWrite(rightForward, 0);

analogWrite(rightBack, 0);

Serial.println(F("follow mode OFF"));

}

}

else if (c == 'v') {

// 【电机压力测试 + 自动电压监控】

// 让两个电机一直转，同时每 200ms 打印一次芯片自己的供电电压。

// 电压不用万用表量 —— 用芯片内部一个 1.1V 的基准电压反推出来。

// 按任意键停止。

Serial.println(F("=== motor stress + VCC monitor ==="));

Serial.println(F("(A2 接一根线到 MX1508 的 VM 就能同时看 VM 电压)"));

Serial.println(F("motors ON. press any key to stop (30s 自动停)"));

analogWrite(leftBack, 0);

analogWrite(rightBack, 0);

analogWrite(leftForward, 255);

analogWrite(rightForward, 255);

delay(startKickMs);

analogWrite(leftForward, speedNow + trimLeft);

analogWrite(rightForward, speedNow);

unsigned long t0 = millis();

unsigned long last = 0;

while (Serial.available() == 0 && millis() - t0 < 30000) {

if (millis() - last > 200) {

last = millis();

// --- 用内部 1.1V 基准反推 VCC，不需要万用表 ---

// ADMUX 是选择"量哪个通道"的寄存器，这行的意思是"改成量内部的 1.1V 基准"

ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1);

delay(2);                          // 等基准电压稳定

ADCSRA |= _BV(ADSC);               // 启动一次转换

while (ADCSRA & _BV(ADSC)) { }     // 等转换完成

long raw = ADCL;                   // 读结果（低字节）

raw |= ADCH << 8;                  // 补上高字节

// 换算：VCC = 1.1V * 1023 / raw

int vcc = (int)(1125300L / raw);

// --- 顺便量一下 MX1508 的 VM（要从 VM 接一根线到 A2）---

analogRead(A2);                     // 刚切换过通道，丢掉第一次读数

int vmRaw = analogRead(A2);

int vm = (int)((long)vmRaw * vcc / 1023);

Serial.print(millis() - t0);

Serial.print(F("ms  VCC="));

Serial.print(vcc);

Serial.print(F("mV   VM(A2)="));

Serial.print(vm);

Serial.print(F("mV   raw="));

Serial.println(raw);

}

}

Serial.read();                          // 吃掉那个按键

analogWrite(leftForward, 0);

analogWrite(rightForward, 0);

Serial.println(F("motors OFF"));

}

else if (c == 'x') {

// 【正反转交替压力测试 + 电压监控】

// 每 2 秒切换一次前进/反转 —— "换向"是电机电流最大的动作，

// 也是最接近实际"转弯"工况的测试。同时打印芯片自己的供电电压。

// 车可以放在地上（会原地前后晃），也可以架起来。按任意键停止。

Serial.println(F("=== forward/reverse stress + VCC monitor ==="));

Serial.println(F("(A2 接一根线到 MX1508 的 VM 就能同时看 VM 电压)"));

Serial.println(F("switching direction every 2s. press any key to stop (30s 自动停)"));

unsigned long t0 = millis();

unsigned long last = 0;

unsigned long flip = 0;

int forward = 1;

while (Serial.available() == 0 && millis() - t0 < 30000) {

if (millis() - last > 200) {

last = millis();

// 每 2 秒换一次方向

if (millis() - flip > 2000) {

flip = millis();

if (forward == 1) {

forward = 0;

Serial.println(F("  --> REVERSE"));

} else {

forward = 1;

Serial.println(F("  --> FORWARD"));

}

// 换向：先把两个输入都拉低等一下，再给新方向

analogWrite(leftForward, 0);

analogWrite(leftBack, 0);

analogWrite(rightForward, 0);

analogWrite(rightBack, 0);

delay(50);

if (forward == 1) {

analogWrite(leftForward, speedNow + trimLeft);

analogWrite(rightForward, speedNow);

} else {

analogWrite(leftBack, speedNow + trimLeft);

analogWrite(rightBack, speedNow);

}

}

// --- 用内部 1.1V 基准反推 VCC ---

ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1);

delay(2);

ADCSRA |= _BV(ADSC);

while (ADCSRA & _BV(ADSC)) { }

long raw = ADCL;

raw |= ADCH << 8;

int vcc = (int)(1125300L / raw);

// --- 顺便量一下 MX1508 的 VM（要从 VM 接一根线到 A2）---

analogRead(A2);

int vmRaw = analogRead(A2);

int vm = (int)((long)vmRaw * vcc / 1023);

Serial.print(millis() - t0);

Serial.print(F("ms  VCC="));

Serial.print(vcc);

Serial.print(F("mV   VM(A2)="));

Serial.print(vm);

Serial.print(F("mV   raw="));

Serial.print(raw);

Serial.print(F("   dir="));

Serial.println(forward);

}

}

Serial.read();

analogWrite(leftForward, 0);

analogWrite(leftBack, 0);

analogWrite(rightForward, 0);

analogWrite(rightBack, 0);

Serial.println(F("motors OFF"));

}

else if (c == 'y') {

// 【占空比扫描】找出"5V 还撑得住"的最高占空比

// 这一步是为了解决"电机接在 Arduino 5V 上 -> 500mA 保险丝限流 -> 单片机复位"。

// 电机电流基本和占空比成正比，所以只要找到电压开始往下掉的那一档，

// 主程序的 speedFast 取它的 60% 左右（这里轮子悬空，比实际跑轻，要留余量）。

// 把车架空（轮子离地）再按 y，两个电机从 20 一档一档加到 255。

Serial.println(F("=== duty sweep (raise the car!) ==="));

Serial.println(F("duty   VCCmin(mV)   VM(A2)(mV)"));

analogWrite(leftBack, 0);

analogWrite(rightBack, 0);

for (int duty = 20; duty <= 255; duty = duty + 15) {

analogWrite(leftForward, duty);

analogWrite(rightForward, duty);

// 这一档停 1.5 秒，每秒测 50 次，记下最低的那个电压

int vmin = 30000;                     // 注意不能用 99999，Uno 上 int 最大 32767

unsigned long t0 = millis();

while (millis() - t0 < 1500) {

ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1);

delay(2);

ADCSRA |= _BV(ADSC);

while (ADCSRA & _BV(ADSC)) { }

long raw = ADCL;

raw |= ADCH << 8;

if (raw > 0) {

int v = (int)(1125300L / raw);

if (v < vmin) vmin = v;

}

delay(18);

}

// 顺便量一下 MX1508 的 VM（要从 VM 接一根线到 A2）

analogRead(A2);

int vmRaw = analogRead(A2);

int vm = (int)((long)vmRaw * vmin / 1023);

Serial.print(duty);

Serial.print(F("     "));

Serial.print(vmin);

Serial.print(F("       "));

Serial.println(vm);

}

analogWrite(leftForward, 0);

analogWrite(rightForward, 0);

Serial.println(F("=== sweep done, motors OFF ==="));

Serial.println(F("电压从哪一档开始掉，speedFast 就取那一档的 60%"));

}

else if (c == 'z') {

// 【蜂鸣器引脚扫描】挨个引脚输出方波，用耳朵听出蜂鸣器到底接在哪个脚

// 不用 tone()，改成手动翻转电平，这样任何数字脚都能试

// 注意：D0/D1 是串口，绝对不能碰，所以从 D2 开始

Serial.println(F("--- buzzer pin sweep (D2 跳过: 启动键) ---"));

Serial.println(F("each pin beeps ~0.3s, listen carefully"));

Serial.println(F("D6 D7 D8 D9 will twitch the motors - raise the car!"));

for (int pin = 2; pin <= 13; pin = pin + 1) {

// 【必须跳过 D7】D7 是启动键，按键另一端接的是 HIGH。

// 把 D7 推成输出再驱动 LOW，一按按键就等于把 HIGH 直接短到地，

// 而且扫完之后 D7 会一直留在"输出 LOW"状态，一直有这个风险。

if (pin != startButton) {

pinMode(pin, OUTPUT);

Serial.print(F("  testing D"));

Serial.println(pin);

// delayMicroseconds(250) = 等 250 微秒。一高一低是一个周期，约 2kHz

for (int i = 0; i < 600; i = i + 1) {

digitalWrite(pin, HIGH);

delayMicroseconds(250);

digitalWrite(pin, LOW);

delayMicroseconds(250);

}

delay(300);   // 停一下，方便分辨是哪个脚在响

}

}

Serial.println(F("--- sweep done. which D pin beeped? ---"));

Serial.println(F("if none beeped -> buzzer 没接好或坏了"));

}

else if (c == 'r') {

// 打印 20 组读数，并且按 threshold / blackHigh 标出 B(黑线) 或 W(白底)

Serial.println(F("--- left(A0) right(A1) ---"));

Serial.println(F("--- B=black line  W=white ---"));

for (int i = 0; i < 20; i = i + 1) {

int lv = analogRead(leftSensorPin);

int rv = analogRead(rightSensorPin);

Serial.print(lv);

Serial.print(F("  "));

Serial.print(rv);

Serial.print(F("   "));

if (blackHigh == 1) {

if (lv > threshold) Serial.print('B'); else Serial.print('W');

Serial.print(' ');

if (rv > threshold) Serial.println('B'); else Serial.println('W');

} else {

if (lv < threshold) Serial.print('B'); else Serial.print('W');

Serial.print(' ');

if (rv < threshold) Serial.println('B'); else Serial.println('W');

}

delay(250);

}

Serial.println(F("--- slide the car across the line and watch B/W ---"));

}

else {

Serial.println(F("unknown letter"));

}

}

// ================= 循迹测试：和主程序一模一样的判断逻辑 =================

// 唯一的区别是不做起始线检测，适合在赛道上反复试参数

if (followMode == 1) {

// 和主程序完全一样的结构：先判断，再决定 4 个值，最后一次性写出去

int lv = analogRead(leftSensorPin);

int rv = analogRead(rightSensorPin);

int lb = 0;

int rb = 0;

if (blackHigh == 1) {

if (lv > threshold) lb = 1;

if (rv > threshold) rb = 1;

} else {

if (lv < threshold) lb = 1;

if (rv < threshold) rb = 1;

}

// 先按"直行"填好 4 个值

int leftGo   = speedNow + trimLeft;

int leftRev  = 0;

int rightGo  = speedNow;

int rightRev = 0;

if (lb == 1 && rb == 0) {

// 线在车左边 -> 车偏右 -> 向左转（左轮反转、右轮前进）

leftGo  = 0;

leftRev = speedBack;

rightGo = speedTurn;

}

else if (lb == 0 && rb == 1) {

// 线在车右边 -> 车偏左 -> 向右转（右轮反转、左轮前进）

leftGo   = speedTurn + trimLeft;

rightGo  = 0;

rightRev = speedBack;

}

// 两个都白 = 车正 / 两个都黑 = 起始线，都是直行

analogWrite(leftForward,  leftGo);

analogWrite(leftBack,     leftRev);

analogWrite(rightForward, rightGo);

analogWrite(rightBack,    rightRev);

}

}